| MODELO DE PLAN DE EJECUCIÓN BIM (BEP) CADASA |  |
| --- | --- |
| Documento: | FASE 4: Estándares BIM Entregable 2.4.3 |
| Versión: | V1 |
| Titular: | UTE BIM CADASA |
| Proyecto: Fecha: | CADASA 31 de agosto de 2021 |

0.	CONTROL DE VERSIONES	4

1.	CONSIDERACIONES DEL BEP	4

2.	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4

2.1.	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	4

2.2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4

2.3.	AGENTES	5

2.4.	INFORMACIÓN DE PARTIDA	5

3.	USOS BIM	5

4.	ROLES Y RESPONSABILIDADES	6

5.	PLANIFICACIÓN DE PROYECTO	7

5.1.	PLANIFICACIÓN DE TAREAS E HITOS	7

5.2.	REUNIONES	7

6.	REQUISITOS BIM	8

6.1.	ESTRUCTURA DE MODELOS	8

6.1.1.	DISCIPLINAS-SOFTWARE	8

6.1.2.	TIPOS DE MODELO	8

6.1.3.	ZONAS	9

6.2.	NOMENCLATURA DE ARCHIVOS	9

6.2.1.	MODELOS	9

6.2.2.	PLANOS	10

6.2.3.	OTROS DOCUMENTOS	10

6.3.	FLUJO BIM	11

6.4.	ALCANCE (NIVEL DE DESARROLLO)	13

6.4.1.	NIVEL DE DETALLE	13

6.4.2.	NIVEL DE INFORMACIÓN	15

6.5.	CRITERIOS 5D	17

7.	COORDINACIÓN ESPACIAL	18

7.1.	COORDENADAS, EJES DE REFERENCIA Y NIVELES	18

7.2.	MATRIZ DE COLISIONES	19

8.	ENTORNO COLABORATIVO	20

8.1.	ESTRUCTURA DEL ECD	20

9.	ENTREGABLES	20

10.	COMUNICACIÓN	21

11.	CALIDAD	22

11.1.	CONTROL DE CALIDAD TÉCNICO	22

11.2.	CONTROL DE CALIDAD BIM	22

11.2.1.	CALIDAD GRÁFICA	22

11.2.2.	CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	22

# CONTROL DE VERSIONES

Complementar/ Editar la tabla indicando las sucesivas versiones del presente documento, la fecha en la que fue editado, el autor y los cambios realizados.

| Versión/ Revisión | Fecha | Autor | Cambios realizados |
| --- | --- | --- | --- |
| VX | DD/MM/AAAA | Xxxxx Yyyyy Zzzzzz | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

Las diferencias o los cambios implementados entre versiones consecutivas del presente documento se marcarán con el texto resaltado en amarillo.

# CONSIDERACIONES DEL BEP

Este Plan de Ejecución BIM aplica a la fase a completar por el adjudicatario del proyecto a completar por el adjudicatario.

La definición del presente documento da cumplimiento al EIR de CADASA, adaptando los requerimientos especificados en él a las particularidades del proyecto.

El presente documento debe ser redactado/ actualizado para cada fase de proyecto, ajustándose a las particularidades de fase y a las especificaciones de Licitación.

# INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

## DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Complementar/ Editar la tabla indicando los principales datos del proyecto.

| Nombre del Proyecto | XXXXX |
| --- | --- |
| Código de Expediente | YYYYY |
| Ubicación | ZZZZZ |

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Describir brevemente el proyecto.

## AGENTES

Complementar/ Editar la tabla con la información de los agentes que intervienen en el proyecto, indicando su Empresa u Organización, Nombre y Apellidos, teléfono de contacto y correo electrónico.

| Organización | Nombre y apellidos | Teléfono | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| CADASA | Xxxxxx Yyyyyy Zzzzz | 000 000 000 | xyyyyyz@consorcioaa.com |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

## INFORMACIÓN DE PARTIDA

Complementar/ Editar la tabla con los documentos de la información de partida facilitada por CADASA.

| Tipo de Información | Archivo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Información de Proyecto | 00000_LE_NDP_ZZ_GEN.rcp | Archivo Nube de puntos |
| Requisitos de Información BIM | PE_DOC_ZZ_GEN_SP-EIR.pdf | Exchange Information Requirements |
|  | 00000_PE_DOC_ZZ_GEN_SP-SCO.xlsx | Sistema de Clasificación de Objetos |
|  | 00000_PE_DOC_ZZ_GEN_SP-Psets.xlsx | PSETS |
|  | PE_DOC_ZZ_GEN_SP-LDE.pdf | Libro de Estilos |
|  | PE_DOC_ZZ_GEN_SP-ProtocoloBIM.pdf | Protocolo BIM CADASA |
|  | PE_DOC_ZZ_GEN_SP-ManualBIM.pdf | Manual BIM CADASA |
|  | … | … |

# USOS BIM

Complementar/ Editar la tabla marcando qué Usos BIM se implementarán en qué fase del proyecto, con el propósito de alcanzar los Objetivos BIM definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la Licitación.

| USOS BIM | FASES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LEVANTAMIENTO | REDACCIÓN PROYECTO | CONSTRUCCIÓN | EXPLOTACIÓN |
| Modelado 3D |  |  |  |  |
| Coordinación entre disciplinas (gestión de colisiones) |  |  |  |  |
| Visualización y validación del diseño |  |  |  |  |
| Obtención de documentación |  |  |  |  |
| Vinculación 5D |  |  |  |  |
| Vinculación 4D |  |  |  |  |
| Simulaciones |  |  |  |  |
| Generación de Modelo As Built |  |  |  |  |
| Vinculación con sistema GMAO |  |  |  |  |
| Comunicación BCF |  |  |  |  |
| Entorno Común de Datos |  |  |  |  |

Marcar con “X” en las celdas en blanco que apliquen.

# ROLES Y RESPONSABILIDADES

Complementar/ Editar la tabla con los roles de cada agente y su respectiva responsabilidad.

Añadir las responsabilidades y los roles que se deriven del proyecto.

|  | CADASA | Adjudicatario | Adjudicatario | Adjudicatario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BIM Manager | Coordinador BIM | Responsable BIM | Modelador BIM |
| Establecer los requisitos del proyecto y actualización del documento EIR de CADASA | E |  |  |  |
| Redacción BEP (BIM Execution Plan) y actualización en las diferentes fases del proyecto | V | E |  |  |
| Garantizar la aplicación del BEP en el proyecto |  | E |  |  |
| Definiciones LOI y LOD particulares de proyecto | E |  |  |  |
| Definición del alcance BIM y control de plazos del proyecto | E |  |  |  |
| Participación en reuniones de coordinación y diseño | E | E | E |  |
| Organización de las reuniones de coordinación BIM | E | A |  |  |
| Responsable de la coordinación entre las diferentes disciplinas |  | E |  |  |
| Detección de interferencias y creación de informes |  | E |  |  |
| Generación de Modelos federados de coordinación para las reuniones de seguimiento |  | E |  |  |
| Comunicación directa con el Coordinador BIM |  |  | E |  |
| Gestión del equipo de Modeladores BIM |  |  | E |  |
| Colaboración con los Responsables BIM en el desarrollo del Modelo |  | E |  |  |
| Enriquecer el modelo BIM, según las reglas y normas estipuladas en el BEP (atributos, nomenclaturas...) |  | V | A | E |
| Generar Modelo BIM |  |  |  | E |
| Uso adecuado del ECD |  | V | E |  |
| Garantizar las entregas de seguimiento y finales en plazo |  | E |  |  |
| Exportación de la documentación necesaria |  |  |  | E |
| Creación y gestión del Entorno Común de Datos interno de CADASA y particular del proyecto. | E |  |  |  |
| Coherencia en los datos introducidos |  |  | A | E |
| Identificación de errores en el modelo |  |  | E |  |
| Control de calidad del Modelo BIM | V | A | E |  |
| Ejecuta (E) / Aprueba (A) / Valida (V) |  |  |  |  |

# PLANIFICACIÓN DE PROYECTO

## PLANIFICACIÓN DE TAREAS E HITOS

Complementar/ Editar la tabla con las tareas e hitos previstos, así como sus correspondientes fechas de inicio y finalización, de la fase a la cual aplica el presente BEP.

| Fase | Tarea | Fecha de inicio | Fecha final |
| --- | --- | --- | --- |
| TRABAJOS PREVIOS |  |  |  |
|  | Levantamiento topográfico | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
|  | Estudio geotécnico |  |  |
|  | Diseño conceptual |  |  |
| DISEÑO |  |  |  |
|  | Modelo hidráulica |  |  |
|  | Modelo instalaciones |  |  |
|  | …. |  |  |
|  | Coordinación |  |  |
|  | Validación |  |  |
|  | Mediciones |  |  |
|  | Planos |  |  |
|  | …. |  |  |
| CONSTRUCCIÓN |  |  |  |
|  | Propuesta de cambios por necesidades constructivas |  |  |
|  | Actualización del modelo |  |  |
|  | …. |  |  |
| OBRA EJECUTADA |  |  |  |
|  | Actualización del modelo para cumplir con los requisitos de información |  |  |
|  | Validación modelo de Obra ejecutada |  |  |
|  | Volcar información para alimentar Opencertiac o el ECD |  |  |
|  | …. |  |  |

## REUNIONES

Complementar/ Editar la tabla con la planificación de las reuniones de seguimiento del proyecto.

| Objeto de la reunión | Asistentes | Fase | Freqüencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off | Todos los agentes | PE | 05/07/2021 |
| Redacción / actualización del BEP | Todos los agentes | PE | 13/07/2021 |
| Seguimiento del proyecto | Responsables especialidades, Responsable BIM, Coordinadores BIM | PE | 27/07/2021 |
| Seguimiento del proyecto | Responsables especialidades, Responsable BIM, Coordinadores BIM | PE | 17/08/2021 |
| Seguimiento del proyecto | Responsables especialidades, Responsable BIM, Coordinadores BIM | PE | 31/08/2021 |
| Seguimiento del proyecto | Responsables especialidades, Responsable BIM, Coordinadores BIM | PE | 14/09/2021 |
| Presentación Final BIM (Entrega Administrativa) | Todos los agentes | PE | 28/09/2021 |

# REQUISITOS BIM

## ESTRUCTURA DE MODELOS

### DISCIPLINAS-SOFTWARE

Complementar/ Editar la tabla con las disciplinas y el software de modelado que corresponda.

| Disciplina | Descripción | Software |
| --- | --- | --- |
| Obra Civil | Modelado de elementos de Obra Civil: topografía, infraestructuras lineales (conducciones existentes, conducciones proyectadas), urbanización, servicios (viales, drenaje, etc.), movimientos de tierras, etc… | Istram |
| Edificación | Modelado de elementos (Edificación y Estructura) de infraestructuras puntuales: estructura, cimentación, envolvente, mobiliario, acabados, etc. | Revit |
| Instalaciones | Modelado de elementos (Instalaciones) de infraestructuras puntuales: redes de abastecimiento, saneamiento, instalaciones eléctricas, equipos y red de Sistema Contraincendios, etc. | Revit |

### TIPOS DE MODELO

Complementar/ Editar la tabla con los tipos de modelo necesarios para el desarrollo del proyecto.

| Codigo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MOD | Modelado | Modelos destinados a la creación y actualización de la información (archivos nativos de Revit y Istram). |
| EXP | Exportación | Modelos destinados al intercambio de información entre los agentes |
| DOC | Documentación | Modelos Federados en Revit destinados a la creación de planos y a la vinculación de mediciones 5D. |
| OBR | Seguimiento de Obra | Modelos Federados en Revit que contendrán parámetros de tipo URL, que apuntarán a la carpeta de ECD donde se ubicarán las fotografías de la obra y ensayos que se requiera documentar. |
| COO | Coordinación | Modelos Federados destinados a la visualización y coordinación entre las diferentes disciplinas mediante la gestión de colisiones. |
| NDP | Nube de Puntos | Archivos de Nubes de puntos |

### ZONAS

Complementar/ Editar la tabla con los tramos y las edificaciones puntuales que articulan el proyecto.

| Infraestructura | Zona | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Lineal | Z01 | Tramo 1 |
|  | ZX | Todos los tramos |
| Puntual | E01 | Edificación 01 |
|  | EX | Todas las Edificaciones |
| General | ZZ | Todos los tramos y edificaciones |

## NOMENCLATURA DE ARCHIVOS

### MODELOS

Complementar/ Editar la tabla con todos los Modelos (Modelado, Documentación, Coordinación, Seguimiento de Obra y Exportación) que estructuran el proyecto.

| CodigoProyecto_Fase_TipoModelo_Zona_Disciplina-Subsiciplina_DescripcionIstram_SoftwareVersion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código Proyecto | Fase | Tipo Modelo | Zona | Disciplina | Subdisciplina | Descripción Istram | Software Versión | Archivo | Contenido |
| 00000 | LE | MOD | ZZ | OCI | TER | - | I21 | 00000_LE_MOD_ZZ_OCI-TER_I21.isa | Topografía |
| 00000 | LE | MOD | ZZ | OCI | CON | - | I21 | 00000_LE_MOD_ ZZ_OCI-CON_I21.isa | Conducción Existente |
| 00000 | PE | MOD | ZZ | OCI | CON | - | I21 | 00000_PE_MOD_ ZZ_OCI-CON_I21.isa | Conducción Proyectada |
| 00000 | PE | MOD | E01 | EDI | - | - | R20 | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | Edificación Puntual 1 (E01) |
| 00000 | PE | MOD | E02 | INS | - | - | R20 | 00000_PE_MOD_E01_INS_R20.rvt | Instalación Puntual (E01) |
| 00000 | PE | DOC | ZZ | GEN | - | - | R20 | 00000_PE_DOC_ZZ_GEN_R20.rvt | Planos del proyecto |
| 00000 | PE | COO | ZZ | GEN | - | - | N20 | 00000_PE_COO_ZZ_GEN _N20.nwf | Modelos exportados de las diferentes especialidades para la detección de interferencias y el seguimiento del proyecto |
| 00000 | PO | OBR | ZZ | GEN | - | - | R20 | 00000_PO_OBR_ZZ_GEN _R20.rvt | Fotografías, ensayos, etc… |
| 00000 | LE | EXP | ZX | OCI | TER | VOL | I21 | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-TER_VOL_I21.ifc | Elementos volumetricos exportados del modelo de Topografía |
| 00000 | LE | EXP | ZX | OCI | TER | P3D | I21 | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-TER_P3D_I21.dwg | Polilíneas 3D exportadas del modelo de Topografía |
| 00000 | LE | EXP | ZX | OCI | CON | VOL | I21 | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-CON_VOL_I21.dwg | Elementos volumétricos exportados del modelo de Conducción Existente |
| 00000 | LE | EXP | ZX | OCI | CON | P3D | I21 | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-CON_P3D_I21.dwg | Polilíneas 3D exportadas del modelo de Conducción Existente |
| 00000 | PE | EXP | ZX | OCI | CON | VOL | I21 | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_VOL_I21.dwg | Elementos volumétricos exportados del modelo de Conducción Proyectada |
| 00000 | PE | EXP | ZX | OCI | CON | P3D | I21 | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_P3D_I21.dwg | Polilíneas 3D exportadas del modelo de Conducción Proyectada |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

### PLANOS

Complementar/ Editar la tabla con todos los Planos necesarios para definir el proyecto.

| CodigoProyecto_Fase_TipologiaPlano_Zona_Disciplina-Subsiciplina_DescripcionPlano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código Proyecto | Fase | Tipo Plano | Zona | Disciplina | Subdisciplina | Descripción Plano |  |  | Archivo |
|  |  |  |  |  |  | Núm. Plano |  | Nombre de Plano |  |
| 00000 | PE | PLA | ZZ | GEN | - | 01.01 | - | SituaciónEmplazamiento | 00000_PE_PLA_ZZ_GEN_01-SituaciónEmplazamiento.pdf |
| 00000 | PE | PLA | ZZ | GEN | - | 02.00 | - | PlantaGeneralSobreOrtofoto | 00000_PE_PLA_ZZ_GEN_02-PlantaGeneralSobreOrtofoto.pdf |
| 00000 | PE | PLA | ZZ | GEN | - | 02.01 | - | PlanoGuia | 00000_PE_PLA_ZZ_GEN_02.01-PlanoGuia.pdf |
| 00000 | PE | PLA | ZZ | GEN | - | 02.02 | - | PlantaGeneral | 00000_PE_PLA_ZZ_GEN_02.02-PlantaGeneral.pdf |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

### OTROS DOCUMENTOS

Complementar/ Editar la tabla con todos los Documentos restantes necesarios para articular el proyecto.

| CodigoProyecto_Fase_TipologiaDocumento_Zona_Disciplina-Subsiciplina_DescripcionArchivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código Proyecto | Fase | Tipo Documento | Zona | Disciplina | Subdisciplina | Descripción Documento |  |  | Archivo | Contenido |
|  |  |  |  |  |  | Código |  | Definición |  |  |
| 00000 | PE | DOC | ZZ | GEN | - | ME | - | ProyectoEjecutivo | 00000_PE_DOC_ZZ _GEN _ME-ProyectoEjecutivo.pdf | Memoria Proyecto Ejecutivo |
| 00000 | PO | DOC | ZZ | GEN | - | PT | - | Obra | 00000_PO_DOC_ZZ _GEN _PT-ProyectoEjecutivo.pdf | Presupuesto Proyecto Ejecutivo |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |

## FLUJO BIM

Complementar/ Editar la tabla con la relación de exportación y vinculación entre los archivos listados previamente.

| Tipología Modelo | Disciplina | Elementos del modelo | Software | Archivo Nativo | Archivos Exportado (desde nativo) | Archivos Vinculados (al nativo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelado (MOD) | Obra Civil (OCI) | Topografía | ISTRAM 21 (I21) | 00000_LE_MOD_ZZ_OCI-TER_I21.isa | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-TER_VOL_I21.ifc |  |
|  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZZ_OCI-TER_I21.ttp |  |
|  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZZ_OCI-TER_TOPO-TRIM_I21.dwg |  |
|  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZZ_OCI-TER_TOPO_I21.dwg |  |
|  |  | Conducción Existente | ISTRAM 21 (I21) | 00000_LE_MOD_ ZZ_OCI-CON_I21.isa | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-CON_VOL_I21.ifc | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-TER_I21.ttp |
|  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-CON_PER_I21.dwg |  |
|  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI- CON _REP_I21.dwg |  |
|  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI- CON _P3D_I21.dwg |  |
|  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI- CON _SUP_I21.dwg |  |
|  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI- CON _Pla&Lon&Tra_I21.dwg |  |
|  |  | Conducción Proyectada | ISTRAM 21 (I21) | 00000_PE_MOD_ ZZ_OCI-CON_I21.isa | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-TER_VOL_I21.ifc | 00000_LE_EXP_ZZ_OCI-TER_I21.ttp 00000_LE_EXP_ZX_OCI-CON_P3D_I21.dwg |
|  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_VOL_I21.ifc |  |
|  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_PER_I21.dwg |  |
|  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_REP_I21.dwg |  |
|  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_P3D_I21.dwg |  |
|  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_SUP_I21.dwg |  |
|  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_Pla&Lon&Tra_I21.dwg |  |
|  | Edificación (EDI) | Edificación Puntual 1 (E01) | REVIT 20 (R20) | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 00000_PE_EXP_E01_EDI_R20.nwc 00000_PE_EXP_E01_EDI_R20.ifc | 00000_PE_MOD_E01_INS_R20.rvt |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZZ_OCI-TER_TOPO_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZZ_OCI-TER_TOPO-TRIM_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_VOL_I21.ifc |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_P3D_I21.dwg |
|  | Instalaciones (INS) | Instalación Puntual (E01) | REVIT 20 (R20) | 00000_PE_MOD_E01_INS_R20.rvt | 00000_PE_EXP_E01_INS_R20.nwc 00000_PE_EXP_E01_INS_R20.ifc | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZZ_OCI-TER_TOPO_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZZ_OCI-TER_TOPO-TRIM_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_VOL_I21.ifc |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_P3D_I21.dwg |
| Documentación (DOC) | General (GEN) | Planos del proyecto | REVIT 20 (R20) | 00000_PE_DOC_ZZ_GEN_R20.rvt | Planos PDF 00000_PE_PLA_ZZ_GEN_02.01-PlanoGuia.pdf Planos DWG 00000_PE_PLA_ZZ_GEN_02.01-PlanoGuia.dwg | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_MOD_E01_INS_R20.rvt |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZZ_OCI-TER_TOPO-TRIM_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZZ_OCI-TER_TOPO_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-CON_VOL_I21.ifc |
|  |  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-TER_PER_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-TER_REP_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-TER_P3D_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-TER_SUP_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-TER_Pla&Lon&Tra_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_VOL_I21.ifc |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_PER_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_REP_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_P3D_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_SUP_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_Pla&Lon&Tra_I21.dwg |
| Coordinación (COO) | General (GEN) | Modelos exportados de las diferentes especialidades para la detección de interferencias y el seguimiento del proyecto | NAVISWORKS (N20) | 00000_PE_COO_ZZ_GEN _N20.nwf | AAMMDD_00000_PE_COO_ZZ_GEN _N20.nwd | 00000_PE_EXP_E01_EDI_R20.nwc |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_E01_INS_R20.nwc |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZZ_OCI-TER_TOPO_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZZ_OCI-TER_TOPO-TRIM_I21.dwg |
|  |  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-CON_VOL_I21.ifc |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_VOL_I21.ifc |
| Seguimiento Obra (OBR) | General (GEN) | Fotografías, ensayos, etc… | REVIT 20 (R20) | 00000_PO_OBR_ZZ_GEN _R20.rvt | 00000_PO_OBR_ZZ_GEN_R20.nwc 00000_PO_OBR_ZZ_GEN_R20.ifc | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_MOD_E01_INS_R20.rvt |
|  |  |  |  |  |  | 00000_LE_EXP_ZX_OCI-CON_VOL_I21.ifc |
|  |  |  |  |  |  | 00000_PE_EXP_ZX_OCI-CON_VOL_I21.ifc |

## ALCANCE (NIVEL DE DESARROLLO)

### NIVEL DE DETALLE

Complementar/ Editar la tabla indicando el nivel de codificación hasta el que serán clasificados los elementos BIM de los modelos, según el Sistema de Clasificación de Objetos de CADASA.

Completar la información correspondiente a su modelización (y clasificación) vs Omisión.

Completar la información referente a los modelos contenedores, el LOD, las unidades y las posibles observaciones de los objetos modelados (y clasificados).

| Código | Descripción | SI/NO | Modelo | LOD PE | LOD OBRA | Unidades | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | Replanteo y trabajos previos | SI | 00000_LE_MOD_ZZ_OCI-TER_I21.isa | 200 | 200 | m, m2, m3 |  |
| 010 | Movimiento de tierras |  |  |  |  |  |  |
| 010.010 | Excavaciones | SI | 00000_LE_MOD_ZZ_OCI-TER_I21.isa | 200 | 200 | m, m2, m3 |  |
| 010.020 | Rellenos, terraplenes y escolleras | SI | 00000_PE_MOD_ZZ_OCI-CON_I21.isa | 200 | 200 | m, m2, m3 |  |
| 010.999 | Otros | NO |  |  |  |  |  |
| 020 | Sostenimientos del terreno y cimentaciones profundas | NO |  |  |  |  |  |
| 030 | Estructuras |  |  |  |  |  |  |
| 030.010 | Estructuras de hormigón |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.010 | Estructura vertical |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.010.010 | Pilar | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.010.020 | Muro | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.010.999 | Otros | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.020 | Estructura horizontal |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.020.010 | Viga | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.020.020 | Losa | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.020.030 | Zapata | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.020.999 | Otros |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.030 | Escaleras | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040 | Arquetas y pozos de registro |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.010 | Pozos de registro normalizados | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040.020 | Arqueta ventosa | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040.030 | Arqueta desagüe | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040.040 | Arqueta derivación | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040.050 | Arqueta rotura de carga | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040.060 | Chimenea de equilibrio | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040.070 | Boca de hombre | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040.080 | Acometida de agua potable | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040.090 | Acometida de telecomunicaciones | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040.100 | Arqueta eléctrica | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040.110 | Toma de muestras - punto de control | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040.120 | Arqueta de caudalímetros | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.040.999 | Otros pozos | NO |  |  |  |  |  |
| 030.010.999 | Otras estructuras de hormigón |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.999.010 | Bancada | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.010.999.020 | Pedestal | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.020 | Estructuras de acero |  |  |  |  |  |  |
| 030.020.010 | Estructura vertical | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.020.010.010 | Pilar | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.020.010.030 | Celosía | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.020.010.999 | Otros | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.020.020 | Estructura horizontal | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.020.020.010 | Viga | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.020.020.020 | Losa / Chapa | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.020.020.030 | Zapata | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.020.020.040 | Celosía | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.020.020.999 | Otros | NO |  |  |  |  |  |
| 030.020.999 | Otras estructuras de acero | NO |  |  |  |  |  |
| 030.030 | Estructuras de madera | NO |  |  |  |  |  |
| 030.040 | Estructuras de PRFV | NO |  |  |  |  |  |
| 030.050 | Estructuras de otros materiales | NO |  |  |  |  |  |
| 030.999 | Otros elementos de las estructuras |  |  |  |  |  |  |
| 030.999.010 | Juntas |  |  |  |  |  |  |
| 030.999.010.010 | Junta de dilatación | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.999.010.020 | Junta de estanqueidad | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 030.999.010.030 | Junta dieléctrica | NO |  |  |  |  |  |
| 030.999.010.999 | Otras juntas | NO |  |  |  |  |  |
| 030.999.999 | Otros | NO |  |  |  |  |  |
| 040 | Arquitectura | SI | 00000_PE_MOD_E01_EDI_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 050 | Instalaciones, servicios y equipamiento en edificios | SI | 00000_PE_MOD_E01_INS_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 060 | Tuberías y piezas especiales | SI | 00000_PE_MOD_ ZZ_OCI-CON_I21.isa 00000_PE_MOD_E01_INS_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 070 | Instalación de tuberías sin zanja | SI | 00000_PE_MOD_ ZZ_OCI-CON_I21.isa 00000_PE_MOD_E01_INS_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m3 |  |
| 080 | Equipamiento electromecánico | SI | 00000_PE_MOD_ ZZ_OCI-CON_I21.isa 00000_PE_MOD_E01_INS_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m6 |  |
| 090 | Instalaciones eléctricas | SI | 00000_PE_MOD_ ZZ_OCI-CON_I21.isa 00000_PE_MOD_E01_INS_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m7 |  |
| 100 | Telemando y telecontrol | SI | 00000_PE_MOD_ ZZ_OCI-CON_I21.isa 00000_PE_MOD_E01_INS_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m8 |  |
| 110 | Urbanización | SI | 00000_PE_MOD_ ZZ_OCI-CON_I21.isa 00000_PE_MOD_E01_INS_R20.rvt | 350 | 500 | m, m2, m9 |  |
| 120 | Construcciones e instalaciones temporales | NO |  |  |  |  |  |
| 130 | Seguridad y Salud O&M | NO |  |  |  |  |  |
| 999 | Documentación no gráfica y no referenciada | NO |  |  |  |  |  |

### NIVEL DE INFORMACIÓN

Complementar/ Editar la tabla indicando qué parámetros van a ser rellenados en qué objetos de la clasificación.

Filtrar las columnas (Parámetros) por aquellos correspondientes a la fase del presente BEP (LOI 1,2,3).

|  |  | CAA_01-Identificacion |  |  | CAA_02-Elemento |  |  | CAA_03-Geometria3D |  |  |  |  | CAA_04-Planificacion4D |  | CAA_05-Prespuesto5D |  |  | CAA_06-SeguimientoObra |  |  |  | CAA_07-Mantenimiento7D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAA_0101_FamiliaTipo | CAA_0102_SCO-Codigo | CAA_0103_SCO-Descripcion | CAA_0201_Fabricante | CAA_0202_Modelo | CAA_0203_NumSerie | CAA_0301_Anchura | CAA_0302_Altura | CAA_0303_Longitud | CAA_0304_Area | CAA_0305_Volumen | CAA_0401_Fase | CAA_0402_Tarea-Codigo | CAA_0501_Partida-Codigo | CAA_0502_Partida-Descripcion | CAA_0503_Partida-UnidadMedicion | CAA_0601_MesCertificacion | CAA_0602_PorcentajeCertificado | CAA_0603_LinkImagenObra | CAA_0604_LinkEnsayo | CAA_0701_CoswinCodigo | CAA_0702_CoswinDescripcion | CAA_0703_TAG |
| LOI |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Código | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000 | Replanteo y trabajos previos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | Movimiento de tierras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.010 | Excavaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.020 | Rellenos, terraplenes y escolleras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010.999 | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020 | Sostenimientos del terreno y cimentaciones profundas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 | Estructuras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010 | Estructuras de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.010 | Estructura vertical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.010.010 | Pilar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.010.020 | Muro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.010.999 | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.020 | Estructura horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.020.010 | Viga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.020.020 | Losa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.020.030 | Zapata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.020.999 | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.030 | Escaleras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040 | Arquetas y pozos de registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.010 | Pozos de registro normalizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.020 | Arqueta ventosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.030 | Arqueta desagüe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.040 | Arqueta derivación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.050 | Arqueta rotura de carga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.060 | Chimenea de equilibrio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.070 | Boca de hombre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.080 | Acometida de agua potable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.090 | Acometida de telecomunicaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.100 | Arqueta eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.110 | Toma de muestras - punto de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.120 | Arqueta de caudalímetros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.040.999 | Otros pozos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.999 | Otras estructuras de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.999.010 | Bancada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.010.999.020 | Pedestal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.020 | Estructuras de acero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.020.010 | Estructura vertical |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.020.010.010 | Pilar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.020.010.030 | Celosía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.020.010.999 | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.020.020 | Estructura horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.020.020.010 | Viga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.020.020.020 | Losa / Chapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.020.020.030 | Zapata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.020.020.040 | Celosía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.020.020.999 | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.020.999 | Otras estructuras de acero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.030 | Estructuras de madera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.040 | Estructuras de PRFV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.050 | Estructuras de otros materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.999 | Otros elementos de las estructuras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.999.010 | Juntas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.999.010.010 | Junta de dilatación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.999.010.020 | Junta de estanqueidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.999.010.030 | Junta dieléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.999.010.999 | Otras juntas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030.999.999 | Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040 | Arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 | Instalaciones, servicios y equipamiento en edificios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060 | Tuberías y piezas especiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 | Instalación de tuberías sin zanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080 | Equipamiento electromecánico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 090 | Instalaciones eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Telemando y telecontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Urbanización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Construcciones e instalaciones temporales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Seguridad y Salud O&M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 999 | Documentación no gráfica y no referenciada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## CRITERIOS 5D

Complementar/ Editar la tabla indicando la Tipología de Vinculación y el Criterio de Medición de las partidas del proyecto.

| Partidas | Tipología vinculación |  |  | Criterio de Medición 5D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-1 | 1-n | n-1 | Reportada | Calculada (Formulación Existente) | Calculada (Formulación Mixta) |
| Partida A |  |  |  |  |  |  |
| Partida B |  |  |  |  |  |  |
| Partida C |  |  |  |  |  |  |
| Partida D |  |  |  |  |  |  |
| Partida E |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Marcar con “X” en las celdas en blanco que apliquen por Tipología de vinculación y Criterio de Medición 5D.

# COORDINACIÓN ESPACIAL

## COORDENADAS, EJES DE REFERENCIA Y NIVELES

Indicar Coordenadas en UTM (ETRS89) de cada uno de los tramos y de las edificaciones puntuales que articulan el proyecto.

Complementar/ Editar la tabla indicando los Ejes de Referencia de las Infraestructuras Lineales.

| Infraestructura | Elemento | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Lineales | Ejes | … |
|  |  | … |

Complementar/ Editar las tablas indicando los niveles y los Ejes de Referencia de las Edificaciones Puntuales que articulan el Proyecto.

| Infraestructura | Elemento | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Puntuales | Ejes | … |
|  |  | … |
|  |  | … |

| Infraestructura | Elemento | Nombre | Cota sobre nivel del mar |
| --- | --- | --- | --- |
| Puntuales | Niveles | … | … |
|  |  | … | … |
|  |  | … | … |

## MATRIZ DE COLISIONES

Complementar/ Editar la tabla indicando los tests que se van a realizar.

La tabla de ejemplo muestra solo la clasificación de objetos de nivel 1. Se deberá ampliar en los capítulos que lo requieran hasta el nivel de clasificación que sea necesario.

Indicar la nomenclatura de los tests y las tolerancias que se van a aplicar en cada uno de ellos.

| Código | Descripción | 000 | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | Replanteo y trabajos previos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | Movimiento de tierras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020 | Sostenimientos del terreno y cimentaciones profundas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 | Estructuras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040 | Arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 | Instalaciones, servicios y equipamiento en edificios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060 | Tuberías y piezas especiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 | Instalación de tuberías sin zanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080 | Equipamiento electromecánico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 090 | Instalaciones eléctricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Telemando y telecontrol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Urbanización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Construcciones e instalaciones temporales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Seguridad y Salud O&M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 999 | Documentación no gráfica y no referenciada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ENTORNO COLABORATIVO

## ESTRUCTURA DEL ECD

Complementar/ Editar la tabla con la estructura del Entorno Común de Datos correspondiente a la fase de proyecto del presente BEP.

| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 |
| --- | --- | --- |
| 00_COM_Comunicacion |  |  |
|  | CADASA |  |
|  | AGENTE 1 |  |
|  | AGENTE 2 |  |
|  | AGENTE N |  |
| 01_WIP |  |  |
|  | 01_MOD-NAT |  |
|  |  | ISTRAM |
|  |  | REVIT |
|  |  | CIVIL 3D |
|  |  | PRESTO |
|  |  | SOFTWARE N |
|  | 02_MOD_VIS |  |
| 02_SHA |  |  |
|  | 01_BEP |  |
|  | 02_EIR |  |
|  |  | 01_PSETS CADASA |
|  |  | 02_CLAS CADASA |
|  |  | 03_PRES CADASA |
| 03_PUB |  |  |

Si por criterios de protección de datos es necesario filtrar el acceso a la información de ciertos agentes a las distintas carpetas del ECD, se deberá añadir una tabla indicando los permisos de edición y visualización de cada uno de los agentes.

# ENTREGABLES

Complementar/ Editar la tabla indicando (X) los entregables que aplican a la Entregas de Seguimiento y a las Entregas Administrativas.

| Entregables | Archivo |  | Formato | Entrega Seguimiento | Entrega Administrativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelos | Modelado | Topografía | ISA, IFC |  | X |
|  |  | Conducción Existente | ISA, IFC |  | X |
|  |  | Conducción Proyectada | ISA, IFC |  | X |
|  |  | Instalación Puntual | RVT, IFC |  | X |
|  |  | Edificación Puntual 1 | RVT, IFC |  | X |
|  | Documentación |  | RVT |  | X |
|  | Coordinación |  | NWF, NWD | X | X |
|  | Exportación | Topografía | IFC, TTP, DWG | X | X |
|  |  | Conducción Existente | IFC, DWG | X | X |
|  |  | Conducción Proyectada | IFC, DWG | X | X |
|  |  | Instalación Puntual | NWC, IFC | X | X |
|  |  | Edificación Puntual 1 | NWC, IFC | X | X |
|  | Seguimiento de Obra |  | RVT, NWC, IFC | X | X |
| Planos |  |  | DWG, PDF | X | X |
| Otros archivos | Memoria |  | DOCX, PDF |  | X |
|  |  |  | XLSX, PDF |  | X |
|  | Presto (Presupuesto) |  | BC3, PDF, XLSX |  | X |
|  | Bimcollab (Gestión de incidencias) |  | BCF |  | X |
|  | Navisworks Manage (Matriz de interferencias, Sets de selección, Vistas Control, …) |  | XML | X | X |
|  | … |  |  |  |  |

# COMUNICACIÓN

Complementar/ Editar la tabla con la configuración propuesta para la creación de incidencias en BIMCollab (BCF).

| Campo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| TITLE |  | Completar con un máximo de 5 palabras como heading principal (similar al asunto de un email). |
| TYPE | COM_Comunicaciones | Notificaciones que no requieran respuesta. |
|  | RFI_Request for Information | Request for Information de cualquiera de las partes. |
|  | TEC_Technical Issue | Reporte de temas técnicos en general: Todo tipo de temas técnicos que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. |
| PRIORITY | Normal | Para todos los Issues. Se solventarán lo antes posible. |
|  | Major | Para aquellos Issues muy críticos. Requieren parar la obra y ser solventados con máxima prioridad. |
| DEADLINE |  | No es necesario completar este campo, ya que queda establecida su urgencia en el campo "Priority". |
| AREA | Tramo 1 Tramo 2 Edificación 1 | Marcar el Área al que hace referencia el issue en cuestión: (Dejar este campo como "not set" cuando el issue en cuestión haga referencia a más de un área o a ninguna de ellas). |
| LABELS | EDI (Edificación) INS (Instalaciones) OCI (Obra Civil) | Clicar las disciplinas implicadas en el issue. El sistema permite seleccionar más de una disciplina: (Dejar este campo sin completar cuando se trate de un issue de carácter general). |
| MILESTONE |  | Marcar la Fase a la que hace referencia el issue. |
| ASSIGNED |  | Marcar la persona a la que va dirigida la resolución del issue. |
| APPROVAL |  | Los Issues clasificados como PAM (Propuesta de Ampliación o Mejora) o VAL (Validaciones) se deberán marcar en el campo Approval. |
| VISIBLE FOR |  | Predeterminadamente en "All". |
| DESCRIPTION |  | Escueta descripción de lo que se quiere reportar. |
| COMMENT |  | Ir completando progresivamente a medida que haya interlocución entre los diferentes agentes. |
| NOTIFY |  | Para garantizar que los agentes interesados reciban una notificación automática por email del issue en cuestión, se les notificará mediante este campo. |

# CALIDAD

## CONTROL DE CALIDAD TÉCNICO

Comprobar que el proyecto cumple con todas las especificaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Comprobar que el Modelo está coordinado según las especificaciones de Coordinación Espacial del presente BEP.

## CONTROL DE CALIDAD BIM

### CALIDAD GRÁFICA

Comprobar el cumplimiento de los estándares gráficos de todos los documentos entregados según el Libro de Estilos de CADASA.-

### CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Complementar/ Editar la tabla “Checklist” que será empleada para validar el correcto desarrollo BIM del proyecto, en función de los requisitos estipulados por CADASA.

| Verificación Adjudicatario | Verificación CADASA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | PLAN DE EJECUCIÓN BIM (BEP) |  |
|  |  | 1.01 | Se entrega el BEP |  |
|  |  | 1.02 | EL BEP sigue la plantilla proporcionada por CADASA |  |
|  |  | 1.03 | Están definidos los agentes que participan en el proyecto y sus roles y responsabilidades |  |
|  |  | 1.04 | Se han identificado los usos BIM del proyecto |  |
|  |  | 1.05 | Se ha definido la estructura de coordenadas de referencia y niveles |  |
|  |  | 1.06 | Se ha definido la nomenclatura y estructura de los modelos |  |
|  |  | 1.07 | Se ha definido el flujo de información |  |
|  |  | 1.08 | Se han identificado los elementos a modelar y su nivel de detalle |  |
|  |  | 1.09 | Se han definido las propiedades y atributos de los elementos del modelo |  |
|  |  | 1.10 | Se han definido todos los Entregables (Modelos, Planos y Otros Archivos) |  |
|  |  | 1.11 | Se ha definido la estructura de carpetas del Entorno Común de Datos |  |
|  |  | 1.12 | Se han definido todas las plataformas de software utilizadas para el desarrollo del proyecto |  |
|  |  | 1.13 | Están definidos los criterios de coordinación entre disciplinas (Test de Colisiones, Sets de Selección y Vistas de Control) |  |
|  |  | 2 | MODELOS NATIVOS (MOD) |  |
|  |  | 2.01 | Se entregan todos los modelos nativos especificados en BEP con su correcta nomenclatura |  |
|  |  | 2.02 | Los modelos comparten el punto de origen de coordenadas y el datum |  |
|  |  | 2.03 | Los modelos están coordinados según especificaciones en BEP |  |
|  |  | 2.04 | Todos los elementos del modelo están clasificados según el Sistema de Clasificación de Objetos de CADASA al nivel requerido por contrato |  |
|  |  | 2.05 | Los elementos del modelo tienen la nomenclatura definida en BEP |  |
|  |  | 2.06 | El nivel de detalle geométrico (LOD) se adecua a lo establecido en BEP |  |
|  |  | 2.07 | El nivel de detalle de la información (LOI) se adecua a lo establecido en BEP |  |
|  |  | 2.08 | Ausencia de elementos duplicados o descontextualizados |  |
|  |  | 3 | MODELOS DE EXPORTACIÓN (EXP) |  |
|  |  | 3.01 | Se entregan todos los modelos de exportación especificados en BEP con su correcta nomenclatura |  |
|  |  | 3.02 | Los modelos comparten el punto de origen de coordenadas y el datum |  |
|  |  | 3.03 | Los modelos están coordinados según especificaciones en BEP |  |
|  |  | 3.04 | Todos los elementos del modelo están clasificados según el Sistema de Clasificación de Objetos de CADASA al nivel requerido por contrato |  |
|  |  | 3.05 | Los elementos del modelo tienen la nomenclatura definida en BEP |  |
|  |  | 3.06 | El nivel de detalle geométrico (LOD) se adecua a lo establecido en BEP |  |
|  |  | 3.07 | El nivel de detalle de la información (LOI) se adecua a lo establecido en BEP |  |
|  |  | 3.08 | Ausencia de elementos duplicados o descontextualizados |  |
|  |  | 3.09 | La exportación de los modelos IFC es la versión IFC 2x3 con el modelo de vista Coordination view 2.0. Incluye los Property Sets (Psets) de CADASA especificados en BEP |  |
|  |  | 4 | MODELOS DE COORDINACIÓN (COO) |  |
|  |  | 4.01 | Se entregan todos los modelos de coordinación especificados en BEP con su correcta nomenclatura |  |
|  |  | 4.02 | Los modelos comparten el punto de origen de coordenadas y el datum |  |
|  |  | 4.03 | Los modelos están coordinados según especificaciones en BEP (Test de Colisiones, los Sets de Selección y las Vistas de Control especificadas en BEP) |  |
|  |  | 4.04 | Los modelos tienen referenciados los modelos de exportación definidos en BEP |  |
|  |  | 5 | MODELOS DE DOCUMENTACIÓN (DOC) |  |
|  |  | 4.01 | Se entregan todos los modelos de documentación especificados en BEP con su correcta nomenclatura |  |
|  |  | 4.02 | Los modelos comparten el punto de origen de coordenadas y el datum |  |
|  |  | 4.04 | Los modelos tienen referenciados los modelos de exportación y los modelos nativos definidos en BEP |  |
|  |  | 5.02 | El modelo dispone de toda la documentación gráfica especificada en BEP |  |
|  |  | 5.03 | La nomenclatura de los planos se corresponde con lo definido en BEP |  |
|  |  | 6 | MODELOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA (OBR) |  |
|  |  | 6.01 | Se entregan todos los modelos de seguimiento de obra especificados en BEP con su correcta nomenclatura |  |
|  |  | 6.02 | Los modelos comparten el punto de origen de coordenadas y el datum |  |
|  |  | 6.03 | Los modelos tienen referenciados los modelos de exportación y los modelos nativos definidos en BEP |  |
|  |  | 6.04 | Los modelos contienen los marcadores con los atributos correspondientes al seguimiento de obra (imágenes y los ensayos llevados a cabo hasta la fecha) |  |
|  |  | 6.05 | Las URL’s introducidas apuntan a la documentación almacenada en el ECD |  |
|  |  | 7 | ENTORNO COMÚN DE DATOS |  |
|  |  | 7.1 | La estructura de los directorios corresponde a la especificada en BEP |  |
|  |  | 7.2 | El contenido de la estructura de directorios de ECD corresponde a lo definido en BEP |  |